| DOCUMENT TITLE: |  |  |
| --- | --- | --- |
| EFEM Communication Interface |  |  |
|  | DOCUMENT NUMBER: | REV: |
|  |  | 0.1 |
|  | SYSTEM(S) or MODULE(S): |  |
|  | WTS |  |

| REV | DATE | ORIGINATOR | CHANGE DESCRIPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2023/3/13 | Longhua | 初次创建 |

Fortrend Engineering Corporation reserves all copyright related to the document.

目录

1	描述	4

2	名词缩写	4

3	设备组成	4

4	控制模式	4

5	通讯协议	5

6	消息结构定义	6

6.1	HOST到EFEM	6

6.2	EFEM到HOST	8

7	控制时序例程	9

7.1	系统整体复位	9

7.2	子系统命令	11

7.3	系统命令	12

8	子系统命令	13

8.1	WHR	13

8.2	FTR	14

8.3	Opener	15

8.4	Pusher	16

8.5	HV	18

8.6	Aligner	19

8.7	Loadport	20

8.8	RFID	21

8.9	FOUP Buffer Clamp	22

9	系统命令	23

10	预定义命令	25

11	事件	25

12	Station 定义	26

13	错误码定义 (4 Bytes)	27

13.1	错误码列表(2 Byte)	27

14	EFEM 操作向导	28

14.1	系统启动	28

14.2	错误恢复	28

描述

该文档定义了EFEM与HOST基于TCP/IP协议的通讯接口相关规范

名词缩写

GUI – Graphic User Interface to control the system.

EFEM – Equipment Front End Module.

设备组成

<按实际布局>

控制模式

EFEM可以通过GUI或者HOST进行控制，EFEM内部存在不同的控制模式。

- Offline Mode

- Online Local Mode

- Online Remote Mode

当控制模式为Offline mode/Online Local Mode时， EFEM只能通过GUI控制，当控制模式为Remote Mode时，EFEM只能通过HOST进行控制 .当控制模式为 Online Local Mode时，EFEM只能响应HOST的模式切换指令，其他指令都将被拒绝。

默认控制模式为： Online Remote Mode

通讯协议

本文所描述的通讯协议是Fortrend专用通讯协议，其中EFEM作为TCP通讯的服务端，HOST作为TCP通讯的客户端，均使用如下协议帧定义：

| Length | Body |
| --- | --- |

(1) Length： 一个Byte，表明数据帧长度

(2) Body ： 协议帧数据体

具体Body定义请参考结构消息。

消息结构定义

对于任意一帧正确的数据，均包含如下结构

| Header | DATA |
| --- | --- |
| 消息头，四个字节，定义如下： Byte 1: MByte; Byte 2: 2nd Byte; Byte 3: 3rd Byte; Byte 4: LByte | 1个或多个字节，代表数据体 |

注意： EFEM发送给HOST的任何反馈报文都将使用这个Header作为反馈数据的Header，存在如下规则。

- EFEM向HOST发送的对该命令的任何响应都将使用命令Header作为响应Header，以便通知主机响应的来源；

- Header必须从0x00000001开始，且应和其他报文的Header不同。

- 与任何HOST命令无关联的Event将使用0x00000000作为Header，比如Box present事件。

HOST到EFEM

消息结构

Byte 1~4: Header

Byte 5:  命令类型

0x00:	子系统命令

表示命令将直接发给EFEM所管理的子系统

Byte 6:		子系统ID (参考Station定义)

Byte 7~:	命令ID与参数(子系统命令/反馈)

命令响应:	子系统命令专用反馈。

0x01:	预定命令

EFEM将执行事先定义的一系列命令

Byte 6-7:	命令ID (Byte 6: MByte; Byte 7: LByte)

Byte 8-:	命令参数 (参考预定义命令)

命令响应:	预定义命令专用反馈。

0x02:	系统命令

系统逻辑命令

Byte 6-7:	命令ID (Byte 6: MByte; Byte 7: LByte)

Byte 8-:	命令参数 (参考系统命令)

命令响应:	系统命令专用反馈。

EFEM收到正确报文的命令后，将立即返回ACK或者NAK，当返回ACK时，EFEM在适当的时机将返回对应命令的响应报文。

EFEM到HOST

消息结构

Byte 1~4:

Header,如果消息是命令响应，则与命令标识保持一致，如果是EFEM事件，为0x00000000

Byte 5: 响应类型

0x00:	命令响应码

Byte 6:		结果

0x00:		指令被接收

0x01:		指令由于某些原因被拒绝

Byte 7 ~ 10:	错误码(参考错误码定义 (4 Bytes))

0x01:	子系统命令响应

Byte 6:		子系统ID(参考Station 定义)

Byte 7:		响应ID (参考子系统命令/反馈)

Byte 8~	参数

Or

Byte 6: 	0x80 (系统错误)

Byte 6~9:	错误码(Byte 6: MByte; Byte 7: LByte) (参考错误码定义 (4 Bytes))

0x02:	预定命令响应

Byte 6:		命令执行结果

0x00:		命令完成

0x01:		命令错误

Byte 7 ~ 10:	错误码 (参考错误码定义 (4 Bytes))

0x03:	系统命令响应

Byte 6~7:	系统命令响应ID(Byte 6: MByte; Byte 7: LByte)

Byte8~:           参数(参考系统反馈)

0x04:	事件

Byte 6~7:	事件ID (Byte 6: MByte; Byte 7: LByte)

Byte8~:           参数(参考事件)

控制时序例程

系统整体复位

Case 1: 命令被EFEM接受并执行成功

Case 2: 命令被拒绝因为错误的控制模式

Case 3: 命令被EFEM接受，但是当执行WTR ‘Software Reset’时失败

子系统命令

Case 1: GetWafer命令被EFEM接受并成功执行.

Case 2: GetWafer命令被EFEM拒绝因为robot处于异常的状态不能执行此命令

Case 3: GetWafer命令被接受，但是执行失败

系统命令

Case 1: 设置成“Remote Mode”成功

Case 2: 设置“Remote Model”被拒绝，因为系统目前正忙.

子系统命令

EFEM管理的所有子系统均可独立控制，每个子系统模组均包含一系列命令可供HOST调用。

WHR

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Get Wafer | 0x03 | P1:Station P2: slot(不使用) P3:Arm 0:ARM1 1:ARM2 | 正常0x62 异常0x63 | 从指定station获取wafer |
| Put Wafer | 0x04 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | 将wafer放置到指定station上 |
| Ready Get Wafer | 0x05 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | 运行到指定station准备Get wafer |
| Ready Put Wafer | 0x06 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | 运行到指定station准备Put wafer |
| Mapping | 0x07 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 执行mapping动作 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1:: 手臂wafer有无 bit 0: Arm1 bit 1: Arm2 1=存在 0=不存在或未知 P2: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P3: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

FTR

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Get FOUP | 0x03 | P1:Station P2: slot(不使用) P3:Arm(不使用) | 正常0x62 异常0x63 | 从指定station获取FOUP |
| Put FOUP | 0x04 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | 将FOUP放置到指定Station上 |
| Ready Get FOUP | 0x05 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | FTR运行到指定Station前准备Get |
| Ready Put FOUP | 0x06 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | FTR运行到指定Station前准备Put |
| Move to safe | 0x07 | 同上 | 正常0x62 异常0x63 | FTR运行到安全位置 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1:: 手臂FOUP有无 1=存在 0=不存在或未知 P2: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P3: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

Opener

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Lock Box | 0x03 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 锁定盒子 |
| Unlock Box | 0x04 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 解除锁定 |
| OpenBox | 0x05 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 开盒同时mapping |
| CloseBox | 0x06 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 关盒 |
| GetMap | 0x07 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 获取最新的maping信息 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P2: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |
| Map Return | 0x73 | P1-P25: mapping数据 ‘P’ (0x50): Present; ‘E’ (0x45): Empty; ‘C’ (0x43): Crossed; ‘?’ (0x3F): Unknown; ‘D’ (0x44): Double; | Mapping数据返回 |

Pusher

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Move to HV | 0x03 | P1: Position P2: Not used P3: Comb (0: Dirty, 1: Clean) | 正常0x62 异常0x63 | 移动Elevator到HV下面GET/PUT位置 |
| Move to Home | 0x04 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 移动Elevator到home位置 |
| Move Down | 0x05 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 移动Elevator到DOWN位置 |
| Move Up | 0x06 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 移动Elevator到UP位置 |
| Move to Robot Get Position | 0x07 | P1: Not used P2: Not used P3: Comb (0: Dirty, 1: Clean) | 正常0x62 异常0x63 | 移动到TOOL机械手抓取位置 |
| Rotate | 0x08 | P1: Angle 0： 0度 180：180度 | 正常0x62 异常0x63 | 旋转pusher到指定角度 |
| Mapping | 0x09 | 无 | 正常0x73 异常0x63 | Mapping操作 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P2: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |
| Map Return | 0x73 | P1-P50: mapping数据 ‘P’ (0x50): Present; ‘E’ (0x45): Empty; ‘C’ (0x43): Crossed; ‘?’ (0x3F): Unknown; ‘D’ (0x44): Double; | Mapping数据返回 |

HV

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Lock Retainer | 0x03 |  | 正常0x61 异常0x63 | 固定wafer |
| UnLock Retainer | 0x04 |  | 正常0x61 异常0x63 | 释放wafer |
| Flip | 0x05 | P1: Angle 0: 0 Degree,； 1: 90 Degree; 2: 180 Degree; 3: 270 Degree | 正常0x61 异常0x63 | 翻转HV |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1: Angle状态 0: 0 Degree,； 1: 90 Degree; 2: 180 Degree; 3: 270 Degree P2: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P3: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

Aligner

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Align | 0x03 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 寻边 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P2: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

Loadport

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Lock Box | 0x03 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 锁定盒子 |
| Unlock Box | 0x04 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 解除锁定 |
| OpenDoor | 0x05 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 开门 |
| CloseDoor | 0x06 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 关门 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1:: FOUP有无 1=存在 0=不存在或未知 P2: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P3: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

RFID

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Read |  | P1:通道号 1:LP1 2:LP2 3:LP3 4:LP4 | 正常0x71 异常0x63 | RFID读取 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Read Response | 0x71 | P1:: 通道 1:LP1 2:LP2 3:LP3 4:LP4 P2-n: 读取结果 | 模组状态反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

FOUP Buffer Clamp

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 命令参数 | 命名响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software Reset | 0x01 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 模组复位 |
| Generate Status | 0x02 | 无 | 正常0x61 异常0x63 | 获取模组状态信息 |
| Rise Up | 0x03 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 从Opener抓取一个FOUP去BUFFER位 |
| Put Down | 0x04 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 将FOUP从BUFFER放置到Opener上 |
| Release | 0x05 | 无 | 正常0x62 异常0x63 | 释放夹爪，将FOUP松开放到FTR上 |

EFEM  to Host

| 响应名称 | 反馈ID | 反馈数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Status Response | 0x61 | P1:: FOUP有无 1=存在 0=不存在或未知 P2: 模组状态. 0x00: 未知状态 0x01: 待机状态,暂未初始化 0x02: 正常状态，模组已经初始化 0x03: 错误状态，模组报错需要初始化. P3: 是否忙碌 0x01: 至少在执行一个命令 0x00:” 模组当前未执行任何命令 | 模组状态反馈 |
| Operation Completed | 0x62 | P1: 完成的命令ID | 命令成功反馈 |
| Error Detected | 0x63 | P1: 正在处理的命令ID P2: 错误类型. P3: 错误码 (High Byte). P4: 错误码 (Low Byte). | 命令报错 |

系统命令

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 参数 | 响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generate all subsystem status | 0x0000 | 无 | 0x0000 | 读取所有Subsystem状态 |
| Generate all Box Stations Present status | 0x0001 | 无 | 0x0000 | 读取所有Station的FOUP状态 |
| Set Control Mode | 0x0003 | P1:新控制模式 0: Local Mode 1: Remote Mode | 0x0003 或者NAK | 切换控制模式 |
| Read Control Mode | 0x0004 | 无 | 0x0003 | 读取控制模式 |
| Pause Operation | 0x0005 | 无 | 0x0008 | 暂停 |
| Resume Operation | 0x0006 | 无 | 0x0008 | 继续 |
| Are You Alive Request | 0x0031 | 无 | 0x0017 | 在线询问 |
| Get Box ID | 0x0007 | P1: Station | 0x0007 | 获取某个station上的BOXID |
| Set E84 Access Mode | 0x0008 | P1: Loadport 1:LP1 2:LP2 3:LP3 4:LP4 | 0x0008 | 设置E84模式 |
| Get E84 Access Mode | 0x0009 | P1: Loadport 1:LP1 2:LP2 3:LP3 4:LP4 | 0x0020 | 读取当前E84模式 |

EFEM  to Host

| 反馈名称 | 反馈ID | 参数 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| All Sub-System status response | 0x0000 | P1：子系统ID P2：子系统状态 PN：子系统ID PN+1：子系统状态 如果状态报错，需要reset该系统 | 获取所有subsytem状态 |
| All box present status response | 0x0001 | P1：station ID P2：present状态 PN：子系统ID PN+1：present状态 | 获取所有Station的Box Present状态 |
| Current Control Mode response | 0x0003 | P1: 0: Local Mode; 1: Remote Mode | 当前控制模式 |
| Command completed | 0x0008 | 无 | 命令完成 |
| Equipment is alive response | 0x0017 | 无 | 设备在线回应 |
| Get Box ID response | 0x0019 | P1：ID长度 P2-n:ASCII | BOXID反馈 |
| Get Box ID | 0x0007 | P1: Station | 获取某个station上的BOXID |
| Get E84 Access Mode response | 0x0020 | P1: Loadport 1:LP1 2:LP2 3:LP3 4:LP4 P2:Mode 0=Manual 1=Auto | 反馈E84模式 |

预定义命令

Host to EFEM

| 命令名称 | 命令ID | 参数 | 响应ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System Reset | 0x0000 | 无 | 预定命令响应 正常：0x00 异常：0x01 | 系统整机复位 |

事件

| 事件名称 | 事件ID | 数据 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub-Command completed | 0x0000 | P1： Subsystem P2: Process代表当前预定义命令完成的百分比(0~100) | 对于预定义的组合命令，本事件代表子命令执行完毕 |
| Sub-Command error detected | 0x0001 | P1： Subsystem P2: Process代表当前预定义命令完成的百分比(0~100) P3-P6: 错误码 | 对于预定义的组合命令，本事件代表子命令执行失败 |
| Subsystem Status Changed | 0x0002 | P1： Subsystem | 子系统状态改变时发出 |
| Box Present | 0x0003 | P1： station | BOX放置后发出 |
| Box Removed | 0x0004 | P1： station | BOX移除后发出 |
| Control Mode changed | 0x0005 | P1:当前的控制模式 0: Local Mode; 1: Remote Mode | 控制模式改变时发出. |
| E84 Timeout | 0x0019 | P1：LP序 1:LP1 2:LP2 3:LP3 4:LP4 P2：Timeout类型 1：TP1 2：TP2 3：TP3 4：TP4 5：TP5 6：TP6 | E84超时时发出 |

Station 定义

SubSystem/Station (0x00 ~ 0x7F)

0x00:	WTR

0x01: 	FTR

0x02:	LP1

0x03:	LP2

0x04:	LP3

0x05:	LP4

0x06:	Opener1

0x07:	Opener2

0x08:	HV

0x09:	Pusher

0x0A:	Aligner

0x0B:	FOUP Buffer Clamp

0x0C:  Storage 1

0x0D:  Storage 2

0x0E:  Storage 3

0x0F:  Storage 4

0x10:  Storage 5

0x12:  Storage 6

0x13:  Storage 7

0x14:  Storage 8

0x15:  Storage 9

0x16:  Storage 10

0x17: Storage 11

0x18:  Storage 12

0x19:  Storage 13

0x20: Storage 14

错误码定义 (4 Bytes)

Byte 1:	错误源标识

0x00 ~ 0x7F: 错误源为子系统.

Byte 2: 错误类型 (see Sub-System Command/Response)

Byte 3: 错误码 (High Byte)

Byte 4: 错误码  (Low Byte)

0x80:	System Error

Byte 2, 3: 错误码 (Byte 2: MByte; Byte 3: LByte)

Byte 4: 0 (not used)

错误码列表(2 Byte)

{暂未定义}

EFEM 操作向导

系统启动

当EFEM主控GUI启动时，每一个管理的子系统都处于需要复位状态（IDEL状态），HOST必须发送“预定义命令—reset”去复位所有子系统，复位后，HOST可以继续操作。

错误恢复

当子系统有错误发送，HOST可以发送“子系统命令--- Software Reset ”或者 Or send ‘预定命令 – System Reset’ 去复位整个系统。.